操作手順書_U-DOSA

小西

Rev 1.0

対応するソフトウェア:警報器 main.py(TVOC 判定版)/ U-DOSA 0.1.0

目次

1.	概要	3

1.1.	うんち警報器と U-DOSA の概要	3

1.2.	ご使用上の注意	3

2.	仕様について	4

2.1.	各部説明	4

2.2.	配線	4

2.3.	検知の仕組み	5

2.4.	U-DOSA の機能	5

3.	操作手順	6

3.1.	警報器の起動	6

3.2.	警報が鳴ったときの対応	6

3.3.	U-DOSA で記録を確認する	7

3.4.	外出中の記録を追加する	7

3.5.	誤検知を除外する	7

3.6.	ダッシュボードを見る	8

3.7.	ブザーと LED の意味	9

3.8.	異常時の対応	9

4.	メンテナンス	10

4.1.	感度の調整	10

4.2.	便秘警報の時間を変える	10

4.3.	Wi-Fi・Supabase の設定を変える	10

Appendix	11

プログラムの書き込み方法	11

U-DOSA のセットアップ	11

ファイル構成	12

データベース	12

- 概要

  - うんち警報器と U-DOSA の概要

本システムは、赤ちゃんのうんちを「におい」で検知してブザーで知らせる「うんち警報器」（図0参照）と、その記録をスマートフォンやパソコンで確認する Web アプリ「U-DOSA」からなります。

警報器はガスセンサー(SGP30)で空気中の有機化合物(TVOC)を 1 秒ごとに測り、うんちと判定するとブザーを鳴らすと同時に、Wi-Fi 経由で記録をデータベース(Supabase)に送ります。U-DOSA では、警報の記録の確認、外出中のうんちの追記、誤検知の除外、グラフによる振り返りができます。

図0 うんち警報器の外観図

図 1　システム構成

  - ご使用上の注意

- 本システムは医療機器ではありません。においで検知するため、すべてのうんちを検知できるとは限りません。おむつの確認は従来どおり行ってください。

- おしりふき・手指の消毒液などのアルコール、料理のにおい、近くでの息でも反応することがあります(誤検知)。

- 警報器は赤ちゃんの手の届かない場所に置いてください。部品がむき出しのため、口に入れたり、濡らしたりしないでください。

- 警報器の設定ファイル(config.py)には Wi-Fi のパスワードが入っています。人に渡したり、公開したりしないでください。

- U-DOSA にはログインがありません。URL を知っている人は記録を見たり、変更したりできます。URL は家族の中だけで共有してください。

- 仕様について

  - 各部説明

| NO | 名前 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi Pico 2 W | 警報器の本体(マイコン)。においの判定、ブザーの制御、Wi-Fi での記録の送信を行います。基板上の LED で状態を表示します。 |
| 2 | SGP30 ガスセンサー | 空気中の有機化合物(TVOC)を測るセンサー。I2C で Pico とつなぎます。電源は 3.3V。 |
| 3 | アクティブブザー | 警報音を鳴らします。電圧をかけるだけで鳴るタイプ(裏が樹脂で埋まっている方)。足の長い方が +。 |
| 4 | トランジスタ S8050(NPN) | ブザーに流す電流を増やして、大きな音にします。 |
| 5 | 抵抗 1kΩ | トランジスタを保護するための電流制限抵抗。 |
| 6 | USB 電源 | スマートフォンの充電器などから Pico に電源を供給します(Micro USB)。 |

  - 配線

各部品は図 2 のように配線します。図の ⏚ 記号はすべて共通の GND です。

図 2　配線図

| 線 | Pico 2 W のピン | つなぎ先 |
| --- | --- | --- |
| 3.3V | 36 番 3V3(OUT) | SGP30 の VCC、ブザーの + |
| GND | 38 番 GND | SGP30 の GND、S8050 の E(エミッタ) |
| SDA | 6 番 GP4 | SGP30 の SDA |
| SCL | 7 番 GP5 | SGP30 の SCL |
| ブザー信号 | 20 番 GP15 | 1kΩ → S8050 の B(ベース) |
| ブザー | — | ブザーの − → S8050 の C(コレクタ) |

- S8050 は、平らな面を手前・足を下にしたとき、左から E・B・C です。部品の表記でも確認してください。

- SGP30 は必ず 3V3 につなぎ、5V(VBUS)にはつながないでください。

  - 検知の仕組み

TVOC(揮発性有機化合物の総量)の 5 秒間の平均が 70ppb 以上の状態が 10 秒続くと、うんちと判定します。警報の流れと、主な設定値は次のとおりです。

- 判定すると、ブザーが「ピピピッ」と 5 秒間鳴ります。同時に U-DOSA に記録を送ります。

- 鳴り終わると自動で 10 分間スヌーズします(ボタン操作は不要です)。

- 10 分後もにおいが残っていれば、もう一度 5 秒間鳴ります。

- においが 60 秒間なくなると警報を解除し、「においが続いた時間」と TVOC などの最大値を記録に書き足します。

| 設定名(main.py) | 初期値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| TVOC_THRESHOLD | 70 | この値[ppb]以上を「におう」とする |
| AVG_SEC | 5 | 何秒分の平均で判定するか(ノイズよけ) |
| HOLD_SEC | 10 | 「におう」が何秒続いたら警報を出すか |
| ALARM_SEC | 5 | 警報で何秒間ブザーを鳴らすか |
| SNOOZE_SEC | 600 | 鳴り終わってから何秒間静かにするか |
| CLEAR_SEC | 60 | 「におわない」が何秒続いたら警報を解除するか |
| WARMUP_SEC | 60 | 起動直後、判定しない時間(センサーの安定待ち) |

  - U-DOSA の機能

| 画面 | できること |
| --- | --- |
| 記録(ホーム) | 最後のうんちからの経過時間と今日の回数を表示 直近の記録(最大 30 件)を日ごとに表示 外出中の記録の追加、警報器の誤検知の除外、手で追加した記録の削除 |
| ダッシュボード | 1 日・7 日・30 日・90 日の集計(回数、平均の間隔、警報器が検知した回数、誤検知の回数) 日ごとの回数、時間帯ごとの回数、うんちの間隔のグラフ |
| 共通 | 便秘警報:設定した時間(初期値 48 時間)うんちの記録がないと、赤いラベルで知らせます |

- 操作手順

  - 警報器の起動

| 1 | 警報器を設置します。 おむつ替えをする場所や寝ている場所の近く(30cm〜1m)、おむつと同じくらいの高さで、赤ちゃんの手が届かない場所に置きます。 |
| --- | --- |
| 2 | Pico の USB 端子を USB 電源につなぎます。 →「ピッ」と 1 回鳴ります。 |
| 3 | 約 60 秒待ちます。 → 基板の LED が点滅します(ウォームアップ中)。この間はにおいを判定しません。 |
| 4 | 「ピピッ」と 2 回鳴ったら、監視開始です。 → LED が消えます。以降は電源を入れたままにしておきます。 |

  - 警報が鳴ったときの対応

| 1 | 「ピピピッ」が 5 秒間鳴り、LED が点灯します。 おむつを確認してください。 |
| --- | --- |
| 2 | 鳴り終わると、自動でスヌーズになります。 → LED が点滅します。止めるための操作は必要ありません。 |
| 3 | においが残っていると、10 分後にもう一度 5 秒間鳴ります。 |
| 4 | おむつを替えて、においがなくなってから 60 秒たつと、警報は解除されます。 → LED が消えます。 |
| 5 | うんちでなかった場合は、U-DOSA で「誤検知」にします(3.5 を参照)。 |

  - U-DOSA で記録を確認する

| 1 | スマートフォンやパソコンのブラウザで U-DOSA を開きます。 開発中の URL:http://localhost:3100(Vercel で公開した場合はその URL) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 画面上部で次の情報を確認します。 - 最後のうんち:最後の記録からの経過時間と日時 - 今日:今日のうんちの回数 - 新しい警報です:警報器が 30 分以内に検知したときに表示 - 便秘警報:設定した時間うんちの記録がないときに、追加ボタンの右に表示 - 直近の記録:警報器の記録には、においが続いた時間と TVOC などの最大値が表示されます |  |
| 3 | 新しい警報は、画面を再読み込みしなくても自動で表示されます。 |  |

  - 外出中の記録を追加する

保育園やお出かけ先など、警報器のない場所でのうんちを記録します。

| 1 | 記録画面の「+ 外出中の記録を追加」を押します。 → 入力画面が開きます。日付と時刻には、今の日時が入っています。 |
| --- | --- |
| 2 | 日付と時刻を、うんちをした日時に直します。 未来の日時は記録できません。 |
| 3 | 必要ならメモを入力します(任意、200 文字まで)。 例:保育園で。少しゆるめ |
| 4 | 「追加する」を押します。 →「◯月◯日 ◯:◯ の記録を追加しました」と表示され、直近の記録に追加されます。 |

  - 誤検知を除外する

警報器が、うんち以外のにおいで鳴った記録を、回数やグラフから除きます。記録は消えずに残るので、あとで元に戻せます。

| 1 | 直近の記録で、該当する警報器の記録の「誤検知」を押します。 |
| --- | --- |
| 2 | 確認画面で「誤検知にする」を押します。 → 時刻に取り消し線が付き、「誤検知」のラベルが付きます。 |
| 3 | 間違えた場合は「元に戻す」を押します。 |

手で追加した記録には「削除」ボタンがあります。確認画面で「削除する」を押すと記録が消えます。削除した記録は元に戻せません。

  - ダッシュボードを見る

| 1 | 画面右上の「ダッシュボード」を押します。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 右上のタブで、集計する期間(1 日・7 日・30 日・90 日)を選びます。最初は 7 日です。 1 日は、今日の 0 時から今までです。 |  |
| 3 | 上部の 4 つの数字を確認します。 - うんちの回数:期間中の回数と 1 日平均 - 平均の間隔:うんちとうんちの間の平均時間と、多い時間帯 - 警報器が検知:警報器が検知した回数と、手で追加した回数 - 誤検知:誤検知にした回数と、警報のうちの割合 |  |
| 4 | グラフで傾向を確認します。各グラフの「表で見る」を押すと、数値を表で確認できます。 日ごとの回数のグラフは、期間が 7 日以上のときに表示されます。 |  |
| 5 | 「ダッシュボード」の右に赤い「便秘警報！過去◯時間で便通がありません」が出ている場合は、設定した時間うんちの記録がありません。外出中の記録の追加漏れがないかも確認してください。 |  |

  - ブザーと LED の意味

| 状態 | ブザー | 基板の LED |
| --- | --- | --- |
| 起動直後 | 「ピッ」1 回 | — |
| ウォームアップ中(約 60 秒) | 鳴らない | 点滅 |
| 監視開始 | 「ピピッ」2 回 | 消灯 |
| 監視中(においなし) | 鳴らない | 消灯 |
| 警報中(5 秒間) | 「ピピピッ」をくり返す | 点灯 |
| スヌーズ中(10 分間) | 鳴らない | 点滅 |
| センサーが見つからない | 「ピー」(1 秒)を 3 秒おきにくり返す | — |

  - 異常時の対応

| 症状 | 考えられる原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| 電源を入れると「ピー」が 3 秒おきに鳴り続ける | SGP30 が見つからない | 電源を抜き、SGP30 の配線(SDA=GP4、SCL=GP5、3V3、GND)を確認する |
| うんちをしても鳴らない | においが薄い、判定の閾値が高い | 警報器をおむつに近づける。それでも鳴らなければ閾値を下げる(4.1) |
| うんちではないのに鳴る | アルコール(おしりふき・消毒液)、料理、息 | U-DOSA で誤検知にする(3.5)。多い場合は閾値を上げる、HOLD_SEC を長くする(4.1) |
| 警報は鳴ったが U-DOSA に記録が出ない | Wi-Fi につながっていない、config.py の設定誤り | PC につないでシェルの表示を確認する(「Wi-Fi につながりませんでした」「Supabase への送信に失敗」など)。設定は 4.3 を参照 |
| U-DOSA に「記録の読み込みに失敗しました」と出る | 通信状態、接続先の設定 | 電波のよい場所で再読み込みする。続く場合は Appendix の接続先の設定を確認する |
| 便秘警報がすぐ出る/出ない | 便秘警報の時間の設定 | 時間を変更する(4.2) |

- メンテナンス

  - 感度の調整

誤検知が多い場合や、うんちをしても鳴らない場合は、判定の設定値を調整します。

| 1 | 警報器を PC に USB でつなぎ、VS Code でプロジェクトのフォルダ(2.U-DOSA)を開きます。 |
| --- | --- |
| 2 | MicroPico のターミナル(シェル)に 1 秒ごとに表示される値を確認します。 例:TVOC= 85ppb (平均 78/閾値70) eCO2= 612ppm dH2= 40 dEth= 95 smelly うんちのとき、誤検知のとき、ふだんのときの TVOC の平均を見比べます。 |
| 3 | main.py の上の方にある設定値を変更します。 - 誤検知が多い → TVOC_THRESHOLD を上げる、HOLD_SEC を長くする - 鳴らない → TVOC_THRESHOLD を下げる、警報器を近づける |
| 4 | main.py を Pico に書き込みます(Appendix「プログラムの書き込み方法」の手順 5)。 |

  - 便秘警報の時間を変える

便秘警報を出すまでの時間は、データベースの設定テーブル(u_dosa_settings)で変更します。1〜720 時間の範囲で設定でき、初期値は 48 時間です。

| 1 | ブラウザで Supabase Dashboard を開き、プロジェクトを選びます。 |
| --- | --- |
| 2 | 左のメニューの「Table Editor」から「u_dosa_settings」を開きます。 |
| 3 | 「constipation_alert_hours」の値をダブルクリックして、新しい時間を入力し、保存します。 SQL Editor で次を実行しても変更できます。 update public.u_dosa_settings set constipation_alert_hours = 72; |
| 4 | U-DOSA の画面を開き直すと、新しい時間で判定されます。 |

  - Wi-Fi・Supabase の設定を変える

Wi-Fi のパスワードを変えたときなどは、警報器の config.py を書き換えて、Pico に書き込み直します。

| 設定名(config.py) | 内容 |
| --- | --- |
| WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD | 自宅の Wi-Fi の名前とパスワード |
| SUPABASE_URL | Supabase の Project URL(https://xxxx.supabase.co の形) |
| SUPABASE_KEY | Supabase の公開用キー(anon / publishable キー) |

config.py が空のままでも警報器は動きます(記録が U-DOSA に送られないだけです)。

Appendix

プログラムの書き込み方法

以下の手順で、警報器のプログラムを Pico に書き込みます。

| 1 | 事前準備として、以下を準備します。 - VS Code をインストールした PC(拡張機能 MicroPico もインストールしておくこと) - MicroPython(RPI_PICO2_W 用)を書き込み済みの Pico 2 W - Micro USB ケーブル(データ転送用) |
| --- | --- |
| 2 | Pico を USB ケーブルで PC につなぎます。 |
| 3 | VS Code で、プロジェクトのフォルダ(2.U-DOSA)を開きます。 |
| 4 | config.py に Wi-Fi と Supabase の設定を入力します(4.3 を参照)。 |
| 5 | 次の 4 つのファイルを順に開き、メニューバーの 表示 → コマンドパレット → MicroPico: Upload file to Pico を実行します。 - sgp30.py - uploader.py - config.py - main.py |
| 6 | USB ケーブルを抜き、USB 電源につなぎます。 → 自動で起動します(3.1 を参照)。 |

U-DOSA のセットアップ

| 1 | Supabase Dashboard の SQL Editor で、web/supabase/migrations の SQL をファイル名の順に実行します。 - 20261004000000_create_poop_events.sql(うんちの記録) - 20261004120000_create_u_dosa_settings.sql(設定) - 20261004180000_add_peak_tvoc.sql(TVOC の最大値) |
| --- | --- |
| 2 | web/.env.local.example を web/.env.local にコピーし、Supabase の Project URL と公開用キーを入力します。 |
| 3 | web フォルダでターミナルを開き、npm install を実行します(初回のみ)。 |
| 4 | npx next dev -p 3100 を実行し、ブラウザで http://localhost:3100 を開きます。 止めるときは、ターミナルで Ctrl + C を押します。 |
| 5 | スマートフォンから外出先でも見る場合は、Vercel で公開します。Root Directory を web にし、環境変数 NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL と NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY を設定します。 |

動作確認用のテストデータは web/supabase/test-data/seed_poop_events.sql で作成できます(メモが「[テスト]」で始まる記録)。消すときは delete_test_poop_events.sql を実行します。

ファイル構成

| ファイル | 役割 |
| --- | --- |
| main.py | 警報器の本体。においの判定、ブザー、LED、記録の送信 |
| sgp30.py | SGP30 センサーを読むための部品 |
| uploader.py | Wi-Fi への接続と、Supabase への記録の送信 |
| config.py | Wi-Fi と Supabase の設定(パスワードを含むため共有しない) |
| test_raw.py | センサーの生信号を確認するテスト用プログラム |
| web/ | U-DOSA(Next.js)。画面は app/ と components/、集計は lib/ |
| web/supabase/migrations/ | データベースのテーブルを作る SQL |

データベース

poop_events(うんちの記録)

| 列 | 内容 |
| --- | --- |
| occurred_at | うんちの日時(警報器の記録は検知した時刻) |
| source | sensor:警報器が検知 / manual:手で追加 |
| duration_sec | においが続いた秒数(警報の解除時に記録) |
| peak_tvoc | 警報中の TVOC の最大値[ppb] |
| peak_h2 / peak_eth | H2 / エタノールの生信号の最大上昇量(参考値) |
| note | メモ(200 文字まで) |
| is_false_alarm | 誤検知にした記録は true |

u_dosa_settings(設定、1 行だけ)

| 列 | 内容 |
| --- | --- |
| constipation_alert_hours | 便秘警報を出すまでの時間(1〜720、初期値 48) |

以上。